# 《安全评价报告信息公布表》

| 机构名称 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  | APJ-（渝）-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中石化永川区页岩气项目部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 东页深5井试采工程安全预评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | √预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属业务类别 |  | 石油天然气开采 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价项目管理 | 项目组组长 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |
|  | 罗刚 |  |  |  | 陈美宝 |  |  |  |  |  | 冯皓 |  |  |
| 编制过程 | 报告编制人 |  |  | 报告提交日期 |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告审批人 |  |
|  | 罗刚 |  |  | 2024.4 |  |  |  | 蒋平 |  |  |  | 徐茂 |  |
| 姓 名 | 认定专业 |  | 安全评价师从业识别卡/证书编号 |  |  |  |  | 注册安全工程师 注册证号 |  |  |  |  | 是否专职 |
| 罗刚 | 安全 |  | 035523 |  |  |  |  | 55210262939 |  |  |  |  | 是 |
| 闫云光 | 电气 |  | 035582 |  |  |  |  | 55210262938 |  |  |  |  | 是 |
| 林波 | 安全 |  | 035615 |  |  |  |  | 55190209531 |  |  |  |  | 是 |
| 高创波 | 采油 |  | 039952 |  |  |  |  | 55210270139 |  |  |  |  | 是 |
| 赵紫微 | 机械 |  | 040396 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 雷楠 | 储运、电气 |  | 035553 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 是 |
| 冯皓 | 机械 |  | 019237 |  |  |  |  | 0177668 |  |  |  |  | 是 |
| 陈美宝 | 油气储运 |  | 016795 |  |  |  |  | 55090076429 |  |  |  |  | 是 |
| 项目简介 | 东页深5井试采地面工程（以下简称“本工程”）位于重庆市綦江区扶欢镇青岩村3组，单井配产6×104Nm3/d，部署在钻井井场内，站场采用有人值守，定员3人。 本工程新部署东页深5井采用“井口除砂+加热节流+分离计量”工艺，站内新建PN35MPa 除砂器，PN35MPa 120kW水套炉撬，PN6.3MPa DN800重力分离器撬，PN6.3MPa DN800过滤分离器撬，PN1.6MPa DN1400放空分液罐撬，PN6.3MPa DN25燃料气调压计量撬，DN100 H=15m放空立管（带电子点火装置）。同时新建值班房1套。东页深5井依托原有站场进行建设，总征地面积5578.70m2。区域布置防火间距满足《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004中的要求。 东页深5井试采地面工程（以下简称“本工程”）位于重庆市綦江区扶欢镇青岩村3组，单井配产6×104Nm3/d，部署在钻井井场内，站场采用有人值守，定员3人。 本工程新部署东页深5井采用“井口除砂+加热节流+分离计量”工艺，站内新建PN35MPa 除砂器，PN35MPa 120kW水套炉撬，PN6.3MPa DN800重力分离器撬，PN6.3MPa DN800过滤分离器撬，PN1.6MPa DN1400放空分液罐撬，PN6.3MPa DN25燃料气调压计量撬，DN100 H=15m放空立管（带电子点火装置）。同时新建值班房1套。东页深5井依托原有站场进行建设，总征地面积5578.70m2。区域布置防火间距满足《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004中的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 | 勘验人员 |  | 勘验时间 |  |  |  | 勘验任务 |  | 勘验中的问题 |  |  |  |  |
|  | 罗刚 |  | 2024.4.12 |  |  |  | 初勘 |  | 东页深5井位于位于重庆市綦江区扶欢镇青岩村3组，位于重庆东南方位，距离西侧綦江约2公里，距离S210约2.2公里，距离S204约3.5公里，所处地界有较多山岭，周边多为林地。 现场勘查，站场周边无100人以上的居住区、村镇、学校、医院、公共福利设施等特殊保护目标，周边分布散居民房，距站场最近民房为东侧70m，站场北侧52m有放空管附近有35kV以下架空电力线路，周边无铁路、通信线路，300m范围内无爆破作业场地。 东页深5井放空立管布置于井场外北侧，最近民房在西侧118m，放空管附近有35kV以下架空电力线路，设计已明确拆除，拆除后放空管周边防火间距满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）4.0.4条要求。 |  |  |  |  |